REGLEMENT

GESTION DES MOUILLAGES

Définition des conditions d'exploitation de la zone des mouillages

VERSION 2018

Sommaire

ARTICLE 1 - BUT DU DOCUMENT	4

ARTICLE 2- DESCRIPTION DU PLAN D'EAU	4

ARTICLE 3  GESTION DU PLAN D'EAU	4

ARTICLE 4 - PROPRIETE DES BLOCS	5

ARTICLE 5 - LIGNES DE MOUILLAGE	5

ARTICLE 6 - POSITIONNEMENT DES MOUILLAGES	5

ARTICLE 7 - NUMEROTATION DES MOUILLAGES	6

ARTICLE 8 - LISTE D'ATTENTE	7

ARTICLE 9 - PROCEDURE D’ATTRIBUTION DES MOUILLAGES	7

ARTICLE 10 - RENOUVELLEMENT DES CONTRATS D'EMPLACEMENTS	8

ARTICLE 11 - CHANGEMENT DE NAVIRE	8

ARTICLE 12 - CHANGEMENT D’EMPLACEMENT	8

ARTICLE 13- TRANSMISSION D'EMPLACEMENT	8

ARTICLE 14 - PRET DE MOUILLAGE	9

ARTICLE 15 - LITIGE ENTRE DEUX TITULAIRES DE MOUILLAGES	9

ARTICLE 16 - RESILIATION DU CONTRAT D'EMPLACEMENT	9

ARTICLE 17 - TAXE DOMANIALE	10

ARTICLE 18 - EVACUATION DES MATERIELS	10

ARTICLE 19 - MOUILLAGES VISITEURS	10

ARTICLE 20 - HIVERNAGE DES MOUILLAGES	10

ARTICLE 21 - BLOCS	11

ARTICLE 22 - MATERIELS COMPOSANT LES LIGNES DE MOUILLAGES	11

ARTICLE 23 - NATURE DES MATERIAUX ET CORROSION	13

ARTICLE 24 - ENTRETIEN DES LIGNES DE MOUILLAGES	13

ARTICLE 25 - HIVERNAGE DES NAVIRES	14

ARTICLE 26-  ANNEXES PRAMES	14

ARTICLE 27 - ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	15

ARTICLE 28 - ARRETE 2012342-0021 REGLEMENT DE POLICE (ref b)	15

Article 28-1: Navigation au sein de la zone	15

Article 28-2: Accès des véhicules à moteur	15

Article 28-3: Secours	15

Article 28-4: Travaux et nuisances	16

Article 28-5: Rejets	16

Article 28-6: Pèche	16

Article 28-7: Baignade et activités nautiques	16

ARTICLE 29 - PONTON MODULAIRE	16

ANNEXES

Annexe A: 	Imprimé adhésion APAB

Annexe B: 	Renouvellement d'emplacement

Annexe C: 	1 er demande d'emplacement

Annexe D: 	Inscription sur liste d'attente, renouvellement

Annexe E : 	Notification emplacement

Annexe F: 	Demande de prêt de mouillage

Annexe G: 	Plan de zone extrait de l'AOT

Annexes H:	Plans des zones

Annexe J1: 	Ligne de mouillage type A

Annexe J2: 	Ligne de mouillage type B

Annexe K: 	Abaque longueurs chaînes

Annexe L: 	Calibre des lignes de mouillages

Annexe M: 	Tableau de correspondance des lignes de mouillage par zone et profondeur

Annexe N1: 	Lignes de mouillage Bertheaume sud

Annexe N2: 	Lignes de mouillage Bertheaume nord

Annexe N3: 	Lignes de mouillage 3 curés

Annexe N4: 	Lignes de mouillage Trez hir

Annexe N5: 	Lignes de mouillage Trez hir est

Annexe P: 	formulaire de suivi de bloc

Annexe R: 	Certificat de contrôle de bloc

Les textes en italique sont extraits des documents de références.

# ARTICLE 1 - BUT DU DOCUMENT

Ce document a été rédigé pour définir de façon exhaustive les règles et recommandations à appliquer et à respecter, par l’ensemble des utilisateurs du plan d’eau, qu’ils soient membres ou non de l’APAB, pour assurer la sécurité publique, le bon ordre et le bon emploi des ouvrages publics.

Les différents documents qui ont permis la rédaction de ce document sont :

(ref.a)	L’arrêté inter préfectoral n°2012342-0020 du 7 décembre 2012 autorisant l'occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime par une zone de mouillage et d'équipements légers aux lieux-dits "Bertheaume", "les Trois Curés" et le "Trez-Hir" sur le littoral de la commune de Plougonvelin…… qui a autorisé la commune de Plougonvelin à créer un mouillage collectif en baie de Bertheaume,

(ref.b)	L’arrêté inter préfectoral n°2012342-0021 du 7 décembre 2012 portant règlement de police de la zone de mouillage et d'équipements légers aux lieux-dits "Bertheaume", "les Trois Curés" et le "Trez-Hir" sur le littoral de la commune de Plougonvelin,

(ref.c)	L’arrêté préfectoral  n° 25 /86 du 14 mai 1986, qui a autorisé la commune de Plougonvelin à créer un chenal pour accéder à la cale de Perzel,

(ref.d)	L'arrêté municipal du 19 mai 2015, règlement intérieur pour définir les conditions d'exploitation de la zone des mouillages,

(ref.e)	La convention passée le 12 mai 2015 entre la commune de Plougonvelin et l’APAB, pour la gestion des mouillages, et autres activités.

(ref.g)	L’arrêté interpréfectoral n° AP 2018022-0003 du 24 janvier 2018 modifiant l'arrêté interpréfectoral n° 2012342-0020 du 7 décembre 2012.

# ARTICLE 2- DESCRIPTION DU PLAN D'EAU

L'arrêté inter-préfectoral 2012342-0020 autorise l'occupation temporaire du domaine public maritime pour une zone de mouillages et d'équipements légers aux lieux-dits Bertheaume, les Trois Curés et le Trez Hir sur le littoral de la commune de Plougonvelin.

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour une durée de 15 ans à partir du 1er janvier 2013 pour la zone A et pour une durée de 3ans pour la zone B. Une prolongation de 1 an a été accordée pour cette zone.

L'arrêté inter-préfectoral n° AP 2018022-0003 du 24 janvier 2018 autorise l'occupation temporaire du domaine public maritime de la zone B pour une durée de 15 ans à partir du 1er janvier 2013. les mouillages autorisés y seront de type non impactant afin de protéger les herbiers de zostères. il redéfinit les contour des zones, la capacité d'accueil passe de 354 mouillages à 320.

# ARTICLE 3  GESTION DU PLAN D'EAU

Le 12 mai 2015, une convention a été passée entre la commune de Plougonvelin (titulaire de l'autorisation) et l’APAB, pour la gestion des mouillages, et autres activités.

Les frais de gestion pour les plaisanciers sont fixés par le conseil d'administration de l'association gestionnaire du plan d'eau. Pour les adhérents de l'association, ces frais sont inclus dans le montant de l'adhésion.

# ARTICLE 4 - PROPRIETE DES BLOCS

Jusqu'en 2015, tous les blocs étaient mis à l'eau à l' initiative des titulaires d'emplacement.

A partir de 2015, tous les blocs mis à l'eau sont la propriété de la commune.

Lors d'un changement d'emplacement (et) ou de changement de bénéficiaire d'emplacement dont le bloc est la propriété d'un plaisancier, celui-ci doit, soit le retirer, soit le céder gratuitement à la commune s'il est en bon état ( voir article 20).

# ARTICLE 5 - LIGNES DE MOUILLAGE

Les plaisanciers sont propriétaires de leur ligne de mouillage. Ils en sont responsables. L'entretien, qui en garantit le bon état, doit être réalisé tous les ans avant la mise à l'eau du bateau. Ils s'engagent annuellement en signant le renouvellement de contrat d'emplacement.

# ARTICLE 6 - POSITIONNEMENT DES MOUILLAGES

Zone de mouillages

Il existe deux zones distinctes. (annexes F)

Une zone A  comprenant Bertheaume, une partie des 3 curés et le Trez-Hir ». Le principe de montage de la ligne de mouillage est définit en annexes H1 et H2.

Une zone B au trois curés. Il s’agit d’une zone accueillant exclusivement des mouillages non impactant (dit mouillages innovants) afin de permettre la conservation et le développement d’un écosystème rare et précieux fondé sur la présence en grande quantité d’herbiers baptisés « zostères ».

Les zones de mouillages sont délimitées par le plan annexé à l’arrêté inter préfectoral (ref g). Les zones comportent des mouillages sur corps morts individuels et à évitage.

Il existe 5 zones de mouillage :

Bertheaume sud

Cette zone est constitué de :

- 36 emplacements pour les plaisanciers.

- 3 emplacements pour les professionnels.

Bertheaume nord

Cette zone est constitué de :

- 84 emplacements pour les plaisanciers.

- 10 emplacements pour les visiteurs

Les 3 curés

cette zone est constitué de :

- 87 emplacements pour les plaisanciers, 40 emplacements sont dans la zone B. et sont de type non impactant afin de protéger les zostères.

Trez Hir Ouest

Cette zone est constituée de :

- 50 emplacements pour les plaisanciers,

- 15 emplacements pour Nautisme en Pays d'Iroise (NPI).

Trez Hir Est

Cette zone est constituée de :

- 23 emplacements.

Le nombre maximal de mouillages autorisé par l'AOT (ref. g) est de 320.

Dans les zones ainsi définis par le plan annexé à l’arrêté, l’APAB a déterminé les emplacements de mouillages par lignes et rangées, en fonction de la nature des fonds, et avec des écartements entre lignes et rangées, suivant les tailles de navires.

Dans chaque zone de mouillages, les écartements des corps morts sont donnés suivant la taille des navires:

| taille navires | < de 5 m | > de 5 m et < de 7 m | > 7 m et < de 9 m | > 9 m, et navires de passage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ecartements des lignes et des mouillages | 17 m | 20 m | 25 m | 30 m |

Un plan global précise la disposition générale de tous les emplacements sur la zone avec les numéros, et les écartements entre les lignes et les rangées. Les bouées de limite de zone et les bouées de chenal sont aussi mentionnées sur ce plan. Un document (annuaire emplacements) précise les coordonnées géographiques (WGS 84) des corps morts par numéro de mouillage.

# ARTICLE 7 - NUMEROTATION DES MOUILLAGES

Actuellement une numérotation à 4 chiffres existe.

à Bertheaume Sud, les numéros commencent par 0 ,

à Bertheaume Nord, par 2,

aux 3 Curés, par 3,

au Trez Hir, grande Plage par 4,

au Trez Hir nord par 5.

# ARTICLE 8 - LISTE D'ATTENTE

Les textes en italique sont extraits des documents de références.

Extrait du document de référence (d)

Tout citoyen peut prétendre à bénéficier d’un emplacement de mouillage.

La demande d'inscription sur la liste d'attente doit se faire auprès de la mairie de Plougonvelin. Elle doit être renouvelée tout les ans auprès de l'APAB au plus tard pour fin mars de l'année en cours.

La maire tient à jour un registre dans lequel sont enregistrées, chronologiquement toutes les nouvelles demandes.

Cette liste est consultable par le public auprès des services de la mairie de Plougonvelin.

La première demande d’inscription se fait sur le formulaire (annexe C).

Le renouvellement annuel de la demande se fait sur le formulaire (B)

Il n'est pas nécessaire d'être adhérent de l'APAB pour s’inscrire en liste d'attente.

Cependant, il est fortement recommandé d’y adhérer afin  :

d’être autorisé à participer et à voter aux assemblées générales et extraordinaires,

de participer aux activités associatives organisées par l’APAB,

de rencontrer les adhérents et de bénéficier de leur retour d’expérience,

d'utiliser les matériels de l'association.

# ARTICLE 9 - PROCEDURE D’ATTRIBUTION DES MOUILLAGES

Plusieurs fois par an, le conseil d’administration se réuni pour procéder aux attributions d’emplacements de mouillages. La procédure est la suivante:

La liste des mouillages disponibles étant établie, les attributions de mouillage consécutives à un changement de navire sont réalisés en priorité. Une deuxième priorité est l’attribution de mouillage aux titulaires qui souhaitent changer d'emplacement. Une liste de nouveaux bénéficiaires de mouillages est alors proposée, en respectant l’ordre d’inscription sur la liste d’attente, en fonction de la zone souhaitée et des caractéristiques du navire du demandeur.

Le délégué prend contact avec le premier de la liste d'attente pour lui proposer un emplacement de mouillage. Ils examinent ensemble si l’emplacement peut convenir. Si le demandeur accepte, il le notifie par l'imprimé (annexe E) sous un délai de quinze jours.

Si celui refuse, il reste sur la liste d'attente tout en conservant son rang.

S'il refuse pour raison de non convenance d'emplacement, une proposition ultérieure pourra lui être faite à tout moment.

S'il refuse pour toute autre raison (pas de bateau , etc ), il ne sera plus contacter, il devra réactiver sa demande dès qu'il voudra bénéficier d' un emplacement.

Le délégué proposera alors au suivant de la liste d'attente l'emplacement.

Le nouveau bénéficiaire de mouillage, mettra en place, ou complétera, les matériels nécessaires pour composer son mouillage, conformément aux annexes afférentes, soit par ses propres moyens, soit avec le concours d’une entreprise spécialisée.

Lorsque le mouillage est en place, le délégué de la zone pourra faire vérifier que l’installation est conforme au présent règlement. Dans le cas contraire, le titulaire de mouillage sera mis en demeure de se mettre en conformité au plus vite.

# ARTICLE 10 - RENOUVELLEMENT DES CONTRATS D'EMPLACEMENTS

Tous les emplacements attribués sont reconduits automatiquement ainsi que les emplacements des râteliers et du parking hivernage. Les titulaires reçoivent une fois par an le formulaire de renouvellement d’emplacement pré-renseignée avec les éléments connus de l’année précédente (voir annexe B). Celui ci doit être renvoyé à l’APAB corrigé d’éventuelles modifications (changement de bateau, d’adresse postale, de mail, etc.). En cas de changement de bateau, une copie du titre de navigation est jointe.

Ce document est le contrat de location d'emplacement, il est délivré à une personne physique ou morale, pour un bateau identifié, assuré et déclaré.

Le locataire de l'emplacement atteste sur l'honneur :

souscrire une assurance pour l'année en cours,

la conformité de la ligne de mouillage lors de la mise à l’eau du bateau.

Sans retour de ce formulaire pour le 1er mai de l'année en cours, l'emplacement pourra être considéré vacant.

# ARTICLE 11 - CHANGEMENT DE NAVIRE

Dans le cas d’un changement de bateau dont les caractéristiques ne permettent plus de conserver son emplacement actuel, le titulaire devra libérer ce dernier et se verra attribuer prioritairement un autre emplacement dans la limite des places disponibles. Il est donc fortement recommandé aux plaisanciers souhaitant acquérir un plus grand navire de vérifier au préalable la faisabilité technique de ce changement d’emplacement auprès de l’APAB afin d’éviter de se retrouver sans mouillage.

Il y a dans chaque zone, 4 catégories de mouillages en fonction des tailles de navires conformément à l’article 6.

Une copie du titre de navigation devra parvenir au gestionnaire.

# ARTICLE 12 - CHANGEMENT D’EMPLACEMENT

Dans la limite des places disponibles et de la faisabilité technique (emplacement compatible en termes de résistance et d’évitage), le titulaire peut demander à changer d’emplacement. Il est prioritaire vis à vis des personnes inscrites en liste d’attente.

# ARTICLE 13- TRANSMISSION D'EMPLACEMENT

Légalement, les locations sur le domaine public maritime ne sont pas transmissibles. Seule la liste d'attente est à prendre en compte. Toutefois les règles suivantes sont acceptées.

COPROPRIETE,

Seul un copropriétaire inscrit sur le titre de navigation du navire depuis au moins 3 ans peut prétendre être le nouveau titulaire de l’emplacement. La demande devra être faite par le titulaire du moment.

MALADIE DECES

Lorsqu'un titulaire de mouillage décède, ou ne peut plus naviguer pour raison de santé, les enfants peuvent demander à conserver l'emplacement, ces cas particuliers seront étudiés lors d'une réunion du conseil d'administration pour la suite à donner. Il est cependant recommandé, dans la mesure du possible, aux ayants droit de s'inscrire sur la liste d'attente.

# ARTICLE 14 - PRET DE MOUILLAGE

L'emplacement attribué à un titulaire ne peut être utilisé que pour l’amarrage du navire désigné sur la demande de renouvellement d'emplacement.

Ce mouillage ne pourra faire l’objet de prêt qu’exceptionnellement, et dans les conditions suivantes :

le prêt est gratuit,

il ne peut durer que deux saisons consécutives pour le même emprunteur,

le prêt ne peut être réalisé que si le mouillage est en bon état, qu’il est complètement équipé, et qu’il entre dans la catégorie de mouillage adaptée au navire visiteur.

le prêt se fera de préférence aux personnes inscrites sur la liste d'attente ou éventuellement aux membres de la famille.

Le titulaire de l'emplacement et l'emprunteur doivent remplir un formulaire (annexe F) de consentement auprès de l'APAB. L'emprunteur devra fournir une copie de la carte de circulation ou de l’acte de francisation du navire et une attestation d'assurance valide. Un membre du conseil d'administration doit valider la proposition.

L'emprunteur certifie avoir pris connaissance de l'arrêté municipal d'exploitation en vigueur avant l'utilisation dudit mouillage.

Il doit vérifier que la ligne de mouillage est conforme et en bon état.

Il en assure l'entière responsabilité en cas de sinistre.

L'appel de la taxe domaniale sera adressé au titulaire de l'emplacement.

# ARTICLE 15 - LITIGE ENTRE DEUX TITULAIRES DE MOUILLAGES

En cas de problème de quelque nature que ce soit (longueur de chaîne, évitement, etc…) le gestionnaire mettra en place une commission pour étudier et rechercher une solution au problème en vue d’un accord amiable entre les parties. Si nécessaire, le gestionnaire pourra faire intervenir un expert (expert maritime, plongeur) pour déterminer le responsable.

Les frais financiers resteront à la charge de celui qui aura été désigné fautif par l’expert.

# ARTICLE 16 - RESILIATION DU CONTRAT D'EMPLACEMENT

Extrait du document de référence (d)

Elle peut se faire à tout moment :

sans préavis du bénéficiaire à condition d'en informer le gestionnaire,

avec préavis d'un mois à réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception par la commune pour non respect du règlement.

La résiliation du contrat d'emplacement devra obligatoirement se faire par écrit (courrier postal ou mail.

# ARTICLE 17 - TAXE DOMANIALE

La taxe domaniale est due pour l'année, elle n'est pas fractionnable, notamment au prorata du temps d'utilisation.

Elle est à régler au Trésor Public, généralement dans le courant du mois de septembre.

La taxe domaniale sera due si la démission est postérieure au 31 avril de l'année.

# ARTICLE 18 - EVACUATION DES MATERIELS

Les plaisanciers ne souhaitant plus d'emplacement de mouillage doivent informer au plus vite le bureau de l'association. Ils peuvent le faire par courrier postal ou par mail. Ils peuvent, s'ils le souhaitent démissionner de l'association ou rester membre sympathisant.

Lorsqu’un titulaire de mouillage ne souhaite plus avoir de mouillage, ou change d’emplacement, il est tenu de restituer son emplacement propre (cf. article 4 ref d), 2 cas sont possibles :

A : le bloc appartient à la mairie :

Le titulaire évacue toute sa ligne de mouillage dans un délai de deux mois. Le nouveau titulaire de l'emplacement peut racheter, s'il le souhaite et suivant l'état, la ligne de mouillage.

B : le bloc appartient au titulaire de l'emplacement :

1er cas : Le bloc est en mauvais état : le titulaire évacue tout son matériel, y compris le bloc, dans un délai de deux mois. Tous les travaux d'enlèvement effectués sont à la charge du plaisancier. En cas de non respect de cette procédure, les travaux seront effectués par la mairie et facturés au propriétaire.

2ème cas : Le bloc est en bon état: le titulaire récupère tout son matériel ou cède gratuitement à la mairie le bloc. Celui ci devra être contrôlé par une personne compétente. Il doit mettre un témoin en surface pour matérialiser l’emplacement, avec le numéro du mouillage.

Le titulaire renseigne et expédie l'imprimé de suivi du corps mort à la mairie accompagnée du certificat de contrôle (annexes P et R).

# ARTICLE 19 - MOUILLAGES VISITEURS

Les mouillages visiteurs sont gérés par la commune.

Ils sont attribués à la nuitée, à la semaine, ou au mois durant la période de mai à septembre.

# ARTICLE 20 - HIVERNAGE DES MOUILLAGES

Extrait du document de référence (d)

Les mouillages devront être hivernés dans la période du 15 octobre au 15 avril, de la manière suivante :

La grosse bouée de service devra être déposée,

La chaîne montante sera retirée ou posée au fond,

L’emplacement du mouillage sera matérialisé par une petite bouée, reliée à l’extrémité de la chaîne par un cordage,

La bouée, de couleur blanche, devra porter le numéro du mouillage et le nom du navire du titulaire,

La longueur du cordage sera la même que celle de la chaîne montante.

L’hivernage des mouillages est nécessaire pour une meilleure protection des herbiers de zostères, et pour une meilleure conservation des matériels.

# ARTICLE 21 - BLOCS

Extrait du document de référence (d)

Tout déplacement ou changement de corps mort (bloc de béton) est interdit sans l'accord de la commune.

Les blocs existants restent la propriété du plaisancier, qui est responsable de son entretien et de la ligne de mouillage.

Tout plaisancier, propriétaire d'un corps mort, qui libère son emplacement doit faire enlever son bloc ou le céder gratuitement à la commune s'il est en bon état, certifié par un plongeur professionnel. Tous les travaux d'enlèvement effectués sont à la charge du plaisancier. En cas de non respect de cette procédure, les travaux seront effectués par la mairie et facturés au propriétaire.

Tout nouveau locataire d'emplacement se verra attribuer par la commune, un bloc. Ce bloc est la propriété de la commune, qui en assure l'entretien. le locataire d'emplacement sera quant à lui responsable de l'entretien de la ligne de mouillage. Dans ce cas, les travaux de mise en place des blocs sont à la charge de la commune.

Tout plaisancier, propriétaire d'un bloc en mauvais état, se verra attribuer un nouveau bloc. Ce bloc est la propriété de la commune.

Critères d'attribution d'un nouveau bloc.

- faire la demande à la mairie (annexe P),

- fournir un certificat de contrôle  justifiant de l'état du bloc  (annexe R)*,

- fournir l'imprimé de suivi de bloc (annexe S ).

*   item à la charge du plaisancier.

Un bloc est déclassé si :

l'aspect visuel présage une diminution de ses qualités,

la plus petite dimension relevée de l’anneau (cigale) est égale ou inférieure au diamètre de la chaîne montante prévue (annexe L).

la masse du bloc est insuffisante pour supporter le poids du navire.

# ARTICLE 22 - MATERIELS COMPOSANT LES LIGNES DE MOUILLAGES

Mouillage non innovants, zone A

Les matériels composant les lignes de mouillages sont la propriété des titulaires de mouillages. Ces matériels comprennent:

Une chaîne de fort calibre en acier noir ou galvanisé servant d'amortisseur. Elle doit mesurer environ 1 m de plus que la profondeur minimale de marée basse de coefficient 120. Ceci afin de pouvoir intervenir aisément, sans plonger, sur la manille de liaison entre la dormante et la montante lors d'un coefficient > à 100.

Une chaîne montante en acier noir ou galvanisé. La longueur de la chaîne montante à installer sur un mouillage se détermine d'après l'abaque en annexe K.

Un émerillon, en acier noir ou galvanisé, placé à une extrémité de la chaîne montante. Il doit rester si possible en position verticale afin de tourner facilement. Il devra être d’un calibre supérieur à celui de la chaîne montante.

Une bouée de mouillage de préférence sphérique de couleur blanche, portant le numéro de l’emplacement et le nom du navire. Elle est capable de porter 2 fois le poids de la chaîne par marée haute de grand coefficient. Elle est reliée à la chaîne montante au moyen d'une petite chaîne d'environ 0.5 m capable de supporter en toutes circonstances le poids de la ligne de mouillage. Dans le cas d’utilisation d’une bouée à tige, il sera obligatoire de couper l’anneau supérieur, pour éviter la dégradation des navires du voisinage. L’utilisation de bouée métallique est interdite.

Une pantoire ou chaîne d’attrape, elle sera de préférence la continuité de la chaîne montante ou sera constituée par un tronçon de chaîne en acier noir ou galvanisé de calibre inférieure à la chaîne montante. Un tronçon de chaîne en acier inoxydable pourra toutefois être ajouté pour la partie hors de l’eau et sur le pont. Ce tronçon pourra aussi être en textile nylon, ou autre nature. La pantoire mesure entre 3 m et 4 m jusqu'à l'étrave, en fonction de la hauteur de celle ci.

Un petit flotteur d'attrape.

L'annexe L détermine le calibre des différents éléments et l'annexe K détermine les longueurs de chaînes. Sur le graphe, 1 cm correspond à 1 m. Les annexes N définissent les longueurs de chaînes en fonction des lignes de mouillages et des zones.

La longueur totale entre le bloc et la bouée est de 1.5 fois la profondeur de marée haute de coefficient 120.

Il est préconisé d'équiper les lignes de mouillages suivant les annexes J1 et J2. Toutefois, il est impératif de respecter la longueur totale de la ligne de mouillage.

Les éléments constituants les lignes de mouillage doivent être cohérents eu égard à la résistance et à la tenue dans le temps de celle-ci.

La convention signée le 12 mai 2015 entre la commune de Plougonvelin et l'association APAB désigne celle ci comme unique gestionnaire du plan d'eau.

De ce fait toutes les lignes de mouillages (adhérents, non adhérents de l'APAB, professionnels) devront être, à terme, conformes à ce document, ceci afin de minimiser les risques de collision.

Mouillage innovant zone B

Tous les emplacements de cette zone doivent être équipés de mouillages non impactant.

Actuellement 2 types de lignes de mouillage peuvent être utilisés, ces prototypes sont protégés par des brevets.

Les sociétés qui les équipent sont :

Bretagne Plongée, Mr Desmas et Imer , Mr Abasque.

Liste des emplacements où le mouillage est non impactant:

| Ligne | Emplacements |  |  |  |  |  |  |  |  | total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 |  |  |  |  | 5 |
| 310 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 |  |  |  | 6 |
| 320 | 322 | 323 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 |  |  | 7 |
| 330 | 332 | 336 | 337 | 338 | 339 | 3310 | 3311 |  |  | 7 |
| 340 | 342 | 347 | 348 | 349 | 3410 | 3411 |  |  |  | 6 |
| 350 | 351 | 352 | 358 | 359 | 3510 | 3511 |  |  |  | 6 |
| 360 | 361 | 362 | 368 | 3610 |  |  |  |  |  | 4 |

Total  : 41

Ce tableau a été réalisé suivant le plan en vigueur , coordonnées réelles des emplacements à relever sur site

# ARTICLE 23 - NATURE DES MATERIAUX ET CORROSION

Les manilles utilisées pour assembler les éléments de mouillage devront être en acier galvanisé, ou en acier noir. Elle seront freinées par du fil de fer gainé de bonne qualité. L’emploi de métaux nobles pour le freinage des manilles est déconseillé, pour une meilleure conservation des chaînes et éléments de liaison, mais aussi pour l’ensemble des mouillages de la zone.

L’utilisation de matériaux nobles, c’est à dire ayant un potentiel électrique supérieur à celui de l’acier, est à éviter dans la mesure du possible,  pour constituer les lignes de mouillages; en particulier l’acier inoxydable, le cuivre et ses alliages, etc…. Pour que le potentiel électrique de l’eau de mer dans les zones de mouillage reste le plus faible possible, il est nécessaire que tous les métaux hors d’usage soient évacués de ces zones et mise à terre.

Tous les corps morts hors d’usage devront être évacués des zones de mouillages.

# ARTICLE 24 - ENTRETIEN DES LIGNES DE MOUILLAGES

Tous les titulaires de mouillages sont responsables de leur ligne de mouillage. L'entretien, qui en garantit le bon état, doit être réalisé tous les ans avant la mise à l'eau du bateau. Ils s'engagent annuellement en signant la fiche de renouvellement d'emplacement.

Le remplacement des éléments usés, ou en mauvais état, devra se faire par des éléments de même caractéristiques, et conformes à l'article 21, et en particulier les longueurs de chaînes. Le non respect de cette exigence engage la responsabilité du contrevenant en cas de collision avec un autre navire.

Rappel

La résistance d’une ligne de mouillage est celle du plus faible élément.

La résistance d’une chaîne varie en fonction du carré du diamètre.

Exemple : une chaîne de diamètre 8 mm n’a que 60% de la résistance d’une chaîne de 10 mm.

Les manilles et les émerillons sont des éléments de liaison dont le taux de probabilités de défaillance est élevé.

Recommandations

Limiter au maximum les manilles et émerillons. Ils devront être remplacés régulièrement en fonction de leur état. Il faut contrôler en particulier les filetages.

Lorsque la chaîne montante ou la pantoire sont usées ou corrodées à 25% de leur diamètre, elles devront être remplacées. Exemple, la chaîne de 14 mm doit être remplacée lorsque qu'un relevé de mesure indique un diamètre compris entre 10 et 11 mm.

Lorsque la chaîne dormante est usée ou corrodée, elle devra être remplacée lorsque le plus petit diamètre relevé correspond au diamètre de la chaîne montante.

La ligne de mouillage doit être vérifiée et entretenue tous les ans en début de saison.

Il est conseillé de protéger les filetages à l'aide d'une graisse résistant dans le temps à l'eau de mer.

-	Contrôler tous les fils freins avant la saison. Ils sont la première cause de rupture des lignes de mouillages.

# ARTICLE 25 - HIVERNAGE DES NAVIRES

Extrait du document de référence (d)

Un terrain a été mis à disposition des plaisanciers par la commune de Plougonvelin pour l’hivernage de navires de plaisance durant la période de septembre à mai de l’année suivante. Ce terrain est situé près de  la plage du Perzel. Les emplacements et le rangement des bateaux sont gérés par l'APAB. le carénage des bateaux est interdit sur ce terrain.

La redevance est fixée par le conseil municipal. Elle est redevable en octobre de l'année en cours.

Elle est payable au régisseur qui délivrera un reçu (chèque à l'ordre du Trésor public)

Un membre du conseil d’administration est chargé de cette activité, qui consiste à organiser le rangement des navires sur le terrain de la commune.

Le carénage des œuvres vives des navires qui sortent de l’eau n’est pas autorisé sur la cale, ni sur le terrain de la commune qui ne dispose pas d’installation de collecte et de traitement des eaux de lavage.

Les travaux polluants ne sont autorisés sur le terrain de la commune, que si des protections suffisantes ont été mises en place, et que le recueil et l’évacuation des déchets sont prévus.

Les consommations d’eau et d'électricité doivent rester modestes.

Les emplacements sont reconduits d'une année à l'autre sauf intervention de la part du bénéficiaire.

Critères d'attribution :

être locataire d'un emplacement de mouillage,

avoir fait la demande sur la fiche de renouvellement d'emplacement en début de saison,

La redevance est fixée par le conseil municipal. L’APAB gère le fichier des bénéficiaires qu'elle transmet à la mairie pour l'établissement de la redevance, payable en un seul règlement à la commune au 1er octobre de l’année en cours.

# ARTICLE 26-  ANNEXES PRAMES

IDENTIFICATION

Toutes les annexes doivent être identifiables. Le nom du bateau principal doit y être inscrit précédé du mot AXE de façon très visible et lisible. il est recommandé d'y inscrire éventuellement le numéro du râtelier.

RANGEMENT DES ANNEXES A TERRE

Des râteliers de prames et annexes de navires ont été mis en place, au Perzel, près de la cale, aux curés, et au Trez Hir, en 3 endroits. Ces râteliers sont la propriété de la commune. Ils sont gérés par l'APAB.

Un membre du conseil d’administration est chargé de la gestion des râteliers.

Chaque râtelier porte un numéro. Ceux ci sont attribués aux plaisanciers, qui en font la demande et dans la mesure des disponibilités.

Les râteliers sont attribués en priorité aux bénéficiaires d'emplacements de mouillage.

Les plaisanciers, qui ne sont pas titulaires d'emplacements de mouillage, devront également faire la demande de renouvellement tous les ans.

Les titulaires de râtelier sont tenus de respecter les consignes suivantes :

payer la redevance râtelier au trésor public, en même temps que la taxe domaniale. Cette redevance est fixée par le conseil municipal,

nettoyer régulièrement son emplacement.

Dans la partie haute de la plage des curés, une plate forme a été mise en place par la commune pour le rangement des annexes. Les emplacements sur la plate forme ne sont pas nominatifs. Il est interdit de fixer les annexes avec cadenas et chaînes aux gardes corps de la plate forme.

# ARTICLE 27 - ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE

Extrait du document de référence (d)

Sauf à mettre en cause les installations communales, la commune ne peut être tenue pour responsable des avaries dues notamment à l'évitage normal des bateaux.

La commune ne peut garantir la nature des fonds ou la présence de roches ou d'objets divers pouvant provoquer des dommages aux coques.

Tout signataire d'un contrat de mouillage est considéré comme ayant évalué les risques du site et de l'emplacement : il ne peut se prévaloir de leur méconnaissance.

Il est rappelé que le détenteur sera tenu de souscrire une assurance auprès d'une compagnie notoirement solvable et destinée à garantir notamment tous les dommages que pourraient subir ou occasionner son bateau, tout particulièrement en cas de bris de la ligne de mouillage

# ARTICLE 28 - ARRETE 2012342-0021 REGLEMENT DE POLICE (ref b)

## Article 28-1: Navigation au sein de la zone

L'accès à la zone de mouillage s'effectue conformément aux dispositions générales de la navigation maritime notamment celles prévues par le règlement international pour prévenir les abordages en mer.

La vitesse maximale des navires dans les limites de la zone est fixée à trois nœuds pour tout type de navires et d'engins.

## Article 28-2: Accès des véhicules à moteur

L'accès des véhicules terrestres à moteur est admis uniquement sur les cales et les rampes existantes, et strictement limité aux opérations de mise à l'eau et de sortie des navires. Le stationnement des véhicules, remorques et le dépôt de matériel ou de marchandises est interdit au delà du temps strictement nécessaire aux opérations de mise à l'eau et de transbordement.

## Article 28-3: Secours

Le propriétaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter tout risque à bord d'un navire. Lors de sinistres dans les zones ou à proximité, tous les propriétaires de navires doivent prendre les mesures de précaution qui leur sont prescrites par les agents des services de secours, par le titulaire de l'autorisation de la zone de mouillages et par les personnes habilités par lui.

En cas de sinistre à bord d'un navire, le propriétaire ou l'équipage doit immédiatement avertir le maire ou son représentant,(à condition d’avoir ses coordonnées) puis le cross corsen (Tél :196 d'un téléphone portable), l'agent chargé de la police municipale, puis les sapeurs-pompiers (Tél :18, 112 d'un téléphone portable).

L'accès des véhicules terrestres à moteur est admis uniquement sur la cale de Bertheaume. Il est strictement limité aux opérations de mise à l'eau et de sortie des navires. Le stationnement des véhicules, remorques et dépôt de matériel ou de marchandises est interdit au-delà du temps strictement nécessaire aux opérations de mise à l'eau et de transbordement.

Sur l'ensemble de la zone, l'usage des engins dormants (casiers, filets, palangres de fond...) et la pratique de la pèche sous-marine sont interdits.

Les activités nautiques pratiquées avec des engins immatriculés et la plongée sous-marine (à sup) sont interdites sur l'étendue de la zone de mouillage.(à sup , déjà dit )

## Article 28-4: Travaux et nuisances

Il est interdit d'effectuer, sur les navires, des travaux susceptibles de provoquer des nuisance dans le voisinage et dans l'environnement.

Toute opération de carénage, incluant le grattage ou décapage de la coque, ainsi que l'application de produit ou de peinture, est interdite dans la zone de mouillage et sur l'estran.

## Article 28-5: Rejets

Tout rejet à la mer est formellement interdit. Tout les déchets seront déposés dans des installations à terre prévues à cet effet.

L'usage des sanitaires dépourvus de cuve de stockage d'eau usées est formellement interdit sur les navires au mouillage

## Article 28-6: Pèche

Il est interdit de ramasser des moules ou autres coquillages sur les équipements de la zone d'implantation des mouillages sauf .autorisation expresse du titulaire de la zone de mouillage ou d'une personne habilitée par lui.

Sur l'ensemble de la zone, l'usage des engins dormants (casiers, filets, palangres de fond...) et la pratique de la pèche sous marine sont interdits.

## Article 28-7: Baignade et activités nautiques

Les activités nautiques pratiquées avec des engins immatriculés et la plongée sous marine sont interdites sur l'étendue de la zone de mouillages.

Sur la zone du "Trez-hir", la traversée de la zone de mouillages est autorisée pour les activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés.

# ARTICLE 29 - PONTON MODULAIRE

Extrait du document de référence (f)

Par arrêté préfectoral du 29 juillet 2014, un ponton modulaire est mis en place sur la plage de Bertheaume, pendant la saison estivale, pour permettre l'embarquement et le débarquement des plaisanciers.

Toute personne utilisant ce ponton doit respecter les règles d'utilisation du ponton modulaire (Extrait du registre des arrêtés du maire du 26 juillet 2013, affiché à l'entrée du ponton).

Les manœuvres près de celui-ci doivent se faire à vitesse réduite et le pilote devra s’assurer que son aire de manœuvre est dégagée.

Association des Plaisanciers de l’Anse de Bertheaume

Gestionnaire des mouillages

ANNEXE A

Adhésion 20 . .

Je demande à adhérer à l’Association des Plaisanciers de l’Anse de Bertheaume.

Rappel : Statut de l’association, Article 7 - Conditions d’adhésion

L’admission des membres est prononcée par le conseil d’administration. Les demandes d’adhésion sont régularisées à l’aide d’un formulaire.

Tout détenteur d’un mouillage sur le plan d’eau de Bertheaume peut adhérer à l’APAB. Les copropriétaires et les citoyens inscrits sur la liste d’attente peuvent adhérer s’ils le souhaitent à l’association afin de voter lors des assemblées générales et extraordinaires, accéder à la « maison des plaisanciers » de l’association, participer aux différentes activités et rencontrer d’autres plaisanciers.

Les plaisanciers n’étant plus détenteurs de mouillage sur le plan d’eau de Bertheaume pour des raisons personnelles (maladie, difficultés à naviguer, etc.) peuvent également conserver leur adhésion ou ré adhérer à l’APAB. En effet, il est important de conserver un lien actif avec nos « ainés » qui seront toujours les bienvenus au sein de l’APAB.

Lors de la demande, le candidat prend l’engagement de respecter les présents statuts, le règlement intérieur de l’association, les règlements de l’Etat Français et des administrations territoriales.

Nota : l’arrêté municipal du règlement d’exploitation en vigueur est consultable sur le site de la mairie de Plougonvelin : rubrique vie communale / sports et loisirs/ les mouillages.

Renseignements

Nom :					Prénom :

Adresse :

Code postal :				Ville :

Téléphone fixe :			Téléphone portable :

Mail :

Montant de l'adhésion 2018: 18 Euros,  * à  l'ordre de : APAB

*    Les bénéficiaires d'emplacement règlent leur cotisation lors du renouvellent de leur demande d'emplacement.

Date et signature :

A renvoyer à : APAB    Mairie rue des Martyrs     29217 PLOUGONVELIN

ou e-mail : contact@apab-plougonvelin.fr

Siège social : Mairie de Plougonvelin

ASSOCIATION LOI 1901

www.apab-plougonvelin.fr

Association des Plaisanciers de l’Anse de Bertheaume

Gestionnaire des mouillages

ANNEXE B

Renouvellement d’emplacement 20..

Nom :	Prénom :

N° de mouillage :	Latitude :	Longitude :

E-mail :	N° de râtelier :

Adresse :	Code postal :	Ville :

-	N° de tél fixe :	N° de tél portable :

Nom bateau :	Immatriculation :

Assurance :	N° contrat :

(apporter les rectificatifs si besoin)

L’arrêté municipal d’exploitation est consultable sur le site de la mairie de Plougonvelin rubrique vie communale / sports et loisirs/ les mouillages.

Adhésion à l'APAB

Ci-joint un chèque de : ………..€ à l’ordre de APAB en règlement de :

€ : cotisation APAB.

€  : cotisation FNPP incluant l’abonnement à «  PECHE PLAISANCE »

Les adhésions FNPP seront closes le 30 avril 2018.

Prévision hivernage parking à bateaux : 	oui	non

Je certifie sur l’honneur :

- que ma ligne de mouillage sera conforme à l’arrêté municipal d’exploitation en vigueur lors de la mise à l’eau de mon bateau.

- souscrire une assurance pour garantir tous les dommages que pourrait subir ou occasionner mon bateau.

Je ne pourrai être présent à l'AG du 17 mars 2018.

Je donne procuration à l'adhérent(e) suivant(e):...

Date et signature :

Demande à renvoyer avec votre éventuel règlement et la

photocopie du titre de navigation en cas de changement de bateau avant le 15 mars 2018 à :

APAB -  Mairie rue des Martyrs -  29217 PLOUGONVELIN

ANNEXE C

1 er demande d'emplacement

Association des Plaisanciers de l’Anse de Bertheaume

Gestionnaire des mouillages

ANNEXE D

Inscription sur liste d’attente

Renouvellement 20 .  .

Je demande un emplacement de mouillage dans l’anse de Bertheaume.

Nom :					Prénom :

Adresse :

Code postal :				Ville :

Téléphone fixe :			Téléphone portable :

Mèl :

Rappel de l’arrêté municipal du règlement d’exploitation

Si vous possédez un bateau :

Type de bateau :			Longueur :

Nom du bateau :			Immatriculation :

Date et signature :

Les demandes sont traitées et gérées conformément à l’arrêté municipal du règlement d’exploitation en vigueur, articles 4 et 8. Ce document est visible sur le site de la Mairie de Plougonvelin rubrique vie communale / sports et loisirs/ les mouillages.

Date et signature :

A renvoyer à : APAB    Mairie rue des Martyrs   29217 PLOUGONVELIN

Siège social : Mairie de Plougonvelin

ASSOCIATION LOI 1901

www.apab-plougonvelin.fr

Association des Plaisanciers de l’Anse de Bertheaume

Gestionnaire des mouillages

ANNEXE E

Notification emplacement 20 . .

Nom :	Prénom :

N° de mouillage :	Latitude :		Longitude :

E-mail :	Râtelier :    oui    non

Adresse : 	Code postal :		Ville :

-	N° de tél fixe :	N° de tél portable :

Renseignements sur le bateau :

Type de bateau :				Longueur :

Nom du bateau :				Immatriculation :

Mode de propulsion :			Puissance :

Tirant d’eau :				largeur :		Tonnage :

Compagnie d’assurance :			N° de police :

Pièces à fournir :

- copie du titre de navigation (carte de circulation ou acte de francisation).

Adhésion à l'APAB

- chèque de : ………..€ à l’ordre de APAB en règlement de :

18 € : cotisation APAB.

14 € : cotisation FNPP incluant l’abonnement à «  PECHE PLAISANCE »

Les adhésions FNPP seront closes le 30 avril 2018.

Prévision hivernage parking à bateaux : 	oui	non

Je certifie sur l’honneur:

- que ma ligne de mouillage sera conforme à l’arrêté municipal d’exploitation en vigueur lors de la mise à l’eau de mon bateau.

- souscrire une assurance pour garantir tous les dommages que pourraient subir ou occasionner mon bateau.

Date et signature :

Demande à renvoyer à :

APAB -  Mairie rue des Martyrs -  29217 PLOUGONVELIN

Association des Plaisanciers de l’Anse de Bertheaume

Gestionnaire des mouillages

ANNEXE F

Demande de prêt de mouillage 20 . .

Nom :	Prénom :

N° de mouillage :	N° de râtelier :

Propose mon mouillage à :

Nom :	Prénom :

E-mail :

Adresse : 	Code postal :		Ville :

N° de tél fixe :	N° de tél portable :

Nom du bateau :	Longueur :

Immatriculation : 	Assurance : 		N° contrat :

Date de début de prêt :	durée :

Extrait de l'arrêté municipal d'exploitation (consultable sur le site de la mairie de Plougonvelin)

L'emprunteur certifie avoir pris connaissance de l'arrêté municipal d'exploitation en vigueur avant l'utilisation dudit mouillage.

Il doit vérifier que la ligne de mouillage est conforme et en bon état.

Il en assure l'entière responsabilité en cas de sinistre.

Date et signature :

Nota : la redevance domaniale et éventuellement la taxe du râtelier sont adressées exclusivement au propriétaire du mouillage.

Demande à renvoyer à l'adresse ci dessous avec une copie de la carte de circulation ou de l'acte de francisation du navire et une attestation d'assurance valide.

Autorisation du Conseil d'Administration de l'APAB:     OUI 	NON

Nom et signature du représentant du CA :

APAB -  mairie rue des Martyrs -  29217 PLOUGONVELIN

APAB -  Mairie rue des Martyrs -  29217 PLOUGONVELIN

Association des Plaisanciers de l’Anse de Bertheaume

Gestionnaire des mouillages

ANNEXE  G

Plan de zone, extrait de l’AOT

Association des Plaisanciers de l’Anse de Bertheaume

Gestionnaire des mouillages

ANNEXE H1

BERTHEAUME SUD

Association des Plaisanciers de l’Anse de Bertheaume

Gestionnaire des mouillages

ANNEXE H2

BERTHEAUME NORD

Association des Plaisanciers de l’Anse de Bertheaume

Gestionnaire des mouillages

ANNEXE H3

3 CURES

Association des Plaisanciers de l’Anse de Bertheaume

Gestionnaire des mouillages

ANNEXE H4

TREZ HIR

Association des Plaisanciers de l’Anse de Bertheaume

Gestionnaire des mouillages

ANNEXE H5

TREZ HIR EST

Association des Plaisanciers de l’Anse de Bertheaume

Gestionnaire des mouillages

ANNEXE J1

ligne de mouillage type A

Association des Plaisanciers de l’Anse de Bertheaume

Gestionnaire des mouillages

ANNEXE J2

ligne de mouillage type B

Association des Plaisanciers de l’Anse de Bertheaume

Gestionnaire des mouillages

ANNEXE K

Abaques longueurs chaînes

Association des Plaisanciers de l’Anse de Bertheaume

Gestionnaire des mouillages

ANNEXE L

Calibre des lignes de mouillages

|  | navires < 5 m | 5 m <navires < 7m | 7 m <navires < 9 m | navires > 9 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chaînes amortisseurs | 20 mm | 22 à 24 mm | 24 à 26 mm | 26 à 28 mm |
| Chaînes montantes | 10 à 12 mm | 10 à 14 mm | 14 à 16 mm | 16 mm ou plus |
| Emerillons | 12 à 14 | 12 à 16 | 16 à 18 | 18 ou plus |
| Bouée de mouillage | Volume 50 litres | Volume 65 litres | Volume 110 litres | Volume 150 litres |
| Pantoires | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 14 ou plus |

Association des Plaisanciers de l’Anse de Bertheaume

Gestionnaire des mouillages

ANNEXE M

Tableau de correspondance des lignes de mouillage

par profondeur

| profondeur mini en m | profondeur maxi en m | Bertheaume Sud | Bertheaume Nord | 3 Curés | Trez hir | Trez hir nord |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 7.50 | / | / | / | 4-30 | 5-10,5-20 |
| 0.50 | 8.00 | / | 2-00 | / | 4-40 | / |
| 1.00 | 8.50 | / | 2-10 | 3-00, 3-10 | 4-50 | 5-30 |
| 1.50 | 9.00 | 10 | 2-20 | / | 4-60 | 5-40 |
| 2.00 | 9.50 | 20, 30 | 2-30, 2-40 | 3-20 | / | 5-50 |
| 2.50 | 10.00 | 40 | 2-50 | 3-30 | 4-70 | 5-60, 5-70 |
| 3.00 | 10.50 | 50 | 2-60 | 3-40 | 4-80, 4-90 | 5-80, 5-90 |
| 3.50 | 11.00 | / | / | 3-50 | 4-100 | 5-100, 5-110 |
| 4.00 | 11.50 | 60 | 2-70 | 3-60 | / | 5-120 |
| 4.50 | 12.00 | / | 2-80 | 3-70 | 4-110 | / |
| 5.00 | 12.50 | 70 | / | 3-80 | 4-120 | / |
| 5.50 | 13.00 | 80 | 2-90 | / | 4-130 | / |
| 6.00 | 13.50 | / | / | 3-90 | 4-140, 4-150 | / |
| 6.50 | 14.00 | / | 2-100 | 3-100 | / | / |
| 7.00 | 14.50 | / | 2-110, 2-120 | 3-110 | / | / |

Association des Plaisanciers de l’Anse de Bertheaume

Gestionnaire des mouillages

ANNEXE N1

Ligne de mouillage

Bertheaume Sud

| N° ligne | hauteur d'eau maxi | Ecart sur la ligne | Masse corps mort | Chaîne dormante Longueur, Ø | Chaîne montante Longueur, Ø | Bouée Volume, Ø | Pantoire Longueur, Ø | Taille bateau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 8 m | 20 m | 1000 kg | 3 m Ø 20 | 9 m Ø 10/12 | 50 l Ø 45 cm | 3 m Ø 8 | < 6 m |
| 10 | 9 m | 20 m | 1000 kg | 3 m Ø 20 | 9.5 m Ø 10/12 | 50 l Ø 45 cm | 3 m Ø 8 | < 6 m |
| 20 | 9.5 m | 20 m | 1000 kg | 3 m Ø 20 | 10.5 m Ø 10/12 | 50 l Ø 45 cm | 3 m Ø 8 | < 6 m |
| 30 | 9.5 m | 20 m | 1000 kg | 3 m Ø 22/24 | 10.5 m Ø 12/14 | 65 l Ø 50 cm | 3 à 4 m Ø 10 | 5 à 7 m |
| 40 | 10 m | 20 m | 1000 kg | 4 m Ø 22/24 | 10.5 m Ø 12/14 | 65 l Ø 50 cm | 3 à 4 m Ø 10 | 5 à 7 m |
| 50 | 10.5 m | 20 m | 1000 kg | 4 m Ø 22/24 | 11.5 m Ø 12/14 | 65 l Ø 50 cm | 3 à 4 m Ø 10 | 5 à 7 m |
| 60 | 11.5 m | 25 m | traversière | 5 m Ø 22/24 | 11.5 m Ø 14/16 | 110 l Ø 60 cm | 3 à 4 m Ø 12 | 5 à 7 m |
| 70 | 12.5 m | 20 m | 1000 kg | 6 m Ø 22/24 | 11.5 m Ø 14/16 | 110 l Ø 60 cm | 3 à 4 m Ø 12 | 5 à 7 m |
| 80 | 13 m | 25 m | traversière | 6 m Ø 24/28 | 13 m Ø 14/16 | 110 l Ø 60 cm | 3 à 4 m Ø 12 à 14 | 6 à 9 m |

Le calibre de la ligne de mouillage est celui des bateaux prévus à ces emplacements, celui ci doit être ajusté à la taille du bateau.

Par contre les longueurs doivent être respectées.

Association des Plaisanciers de l’Anse de Bertheaume

Gestionnaire des mouillages

ANNEXE N2

Ligne de mouillage

Bertheaume Nord

| N° ligne | hauteur d'eau maxi | Ecart sur la ligne | Masse corps mort | Chaîne dormante Longueur, Ø | Chaîne montante Longueur, Ø | Bouée Volume, Ø | Pantoire Longueur, Ø | Taille bateau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-00 | 8 m | 17 m | 400 kg | 3 m Ø 20 | 9 m Ø 10/12 | 50 l Ø 45 cm | 3 m Ø 8 | < 5 m |
| 2-10 | 8 m | 17 m | 400 kg | 3 m Ø 20 | 9 m Ø 10/12 | 50 l Ø 45 cm | 3 m Ø 8 | < 5 m |
| 2-20 | 9 m | 17 m | 400 kg | 3 m Ø 20 | 9.5 m Ø 10/12 | 50 l Ø 45 cm | 3 m Ø 8 | < 5 m |
| 2-30 | 9.5 m | 20 m | 800 kg | 4 m Ø 22/24 | 10.5 m Ø 12/14 | 65 l Ø 50 cm | 3 à 4 m Ø 10 | 5 à 7 m |
| 2-40 | 9.5 m | 20 m | 800 kg | 4 m Ø 22/24 | 10.5 m Ø 12/14 | 65 l Ø 50 cm | 3 à 4 m Ø 10 | 5 à 7 m |
| 2-50 | 10 m | 20 m | 800 kg | 4 m Ø 22/24 | 10.5 m Ø 12/14 | 65 l Ø 50 cm | 3 à 4 m Ø 10 | 5 à 7 m |
| 2-60 | 10.5 m | 22 m | 1500 kg | 4 m Ø 24/28 | 11.5 m Ø 14/16 | 110 l Ø 60 cm | 3 à 4 m Ø 12 | 7 à 9 m |
| 2-70 | 11.5 m | 25 m | 1500 kg | 5 m Ø 24/28 | 11.5 m Ø 14/16 | 110 l Ø 60 cm | 3 à 4 m Ø 12 | 7 à 9 m |
| 2-80 | 12 m | 25 m | 1500 kg | 6 m Ø 24/28 | 11.5 m Ø 14/16 | 110 l Ø 60 cm | 3 à 4 m Ø 12 | 7 à 9 m |
| 2-90 | 13 m | 25 m | 1500 kg | 6 m Ø 24/28 | 13 m Ø 14/16 | 110 l Ø 60 cm | 3 à 4 m Ø 12 | 7 à 9 m |
| 2-100 | 14 m | 25 m | 2000 kg | 7 m Ø > 26 | 14 m Ø 16/18 | 150 l Ø 65 cm | 3 à 4 m Ø 12 | > 9 m |
| 2-110 | 14.5 m | 30 m | 2000 kg | 7 m Ø > 26 | 15 m Ø 16/18 | 150 l Ø 65 cm | 3 à 4 m Ø 12 à 14 | > 9 m |
| 2-120 | 14.5 m | 30 m | > 2000 kg | 7 m Ø > 26 | 15 m Ø 16/18 | 150 l Ø 65 cm | 3 à 4 m Ø 14 à 16 | > 9 m |

Le calibre de la ligne de mouillage est celui des bateaux prévus à ces emplacements, celui ci doit être ajusté à la taille du bateau.

Par contre les longueurs doivent être respectées.

Association des Plaisanciers de l’Anse de Bertheaume

Gestionnaire des mouillages

ANNEXE N3

Ligne de mouillage

3 Curés

| N° ligne | hauteur d'eau maxi | Ecart sur la ligne | Masse corps mort | Chaîne dormante Longueur, Ø | Chaîne montante Longueur, Ø | Bouée Volume, Ø | Pantoire Longueur, Ø | Taille bateau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-00 | 8.5 m | 20 m | 400 kg | 3 m Ø 20 | 9 m Ø 10/12 | 50 l Ø 45 cm | 3 m Ø 8 | < 5 m |
| 3-10 | 8.5 m | 20 m | 400 kg | 3 m Ø 20 | 9 m Ø 10/12 | 50 l Ø 45 cm | 3 m Ø 8 | < 5 m |
| 3-20 | 9.5 m | 20 m | 400 kg | 3 m Ø 20 | 10.5 m Ø 10/12 | 50 l Ø 45 cm | 3 m Ø 8 | < 5 m |
| 3-30 | 10 m | 20 m | 800 kg | 4 m Ø 22/24 | 10.5m Ø 12/14 | 65 l Ø 50 cm | 3 à 4 m Ø 10 | 5 à 7 m |
| 3-40 | 10.5 m | 20 m | 800 kg | 4 m Ø 22/24 | 11.5 m Ø 12/14 | 65 l Ø 50 cm | 3 à 4 m Ø 10 | 5 à 7 m |
| 3-50 | 11 m | 20 m | 800 kg | 5 m Ø 22/24 | 11 m Ø 12/14 | 65 l Ø 50 cm | 3 à 4 m Ø 10 | 5 à 7 m |
| 3-60 | 11.5 m | 30 m | 1500 kg | 5 m Ø 24/28 | 11.5m Ø 14/16 | 110 l Ø 60 cm | 3 à 4 m Ø 12 | 7 à 9 m |
| 3-70 | 12 m | 30 m | 1500 kg | 6 m Ø 24/28 | 11.5 m Ø 14/16 | 110 l Ø 60 cm | 3 à 4 m Ø 12 | 7 à 9 m |
| 3-80 | 12.5 m | 30 m | 1500 kg | 6 m Ø 24/28 | 11.5 m Ø 14/16 | 110 l Ø 60 cm | 3 à 4 m Ø 12 | 7 à 9 m |
| 3-90 | 13.5 m | 40 m | 1500 kg | 6 m Ø 24/28 | 13 m Ø 14/16 | 110 l Ø 60 cm | 3 à 4 m Ø 14 | 7 à 9 m |
| 3-100 | 14 m | 40 m | 2000 kg | 7 m Ø > 26 | 14 m Ø 16/18 | 150 l Ø 65 cm | 3 à 4 m Ø 14 | > 9 m |
| 3-110 | 14.5 m | 40 m | 2000 kg | 7 m Ø > 26 | 15 m Ø 16/18 | 150 l Ø 65 cm | 3 à 4 m Ø 14 à 16 | > 9 m |

Le calibre de la ligne de mouillage est celui des bateaux prévus à ces emplacements, celui ci doit être ajusté à la taille du bateau.

Par contre les longueurs doivent être respectées.

Association des Plaisanciers de l’Anse de Bertheaume

Gestionnaire des mouillages

ANNEXE N4

Ligne de mouillage

Trez Hir

| N° ligne | hauteur d'eau maxi | Ecart sur la ligne | Masse corps mort | Chaîne dormante Longueur, Ø | Chaîne montante Longueur, Ø | Bouée Volume, Ø | Pantoire Longueur, Ø | Taille bateau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-30 | 7.5 m | 20 m | 400 kg | 3 m Ø 20 | 9 m Ø 10/12 | 50 l Ø 45 cm | 3 m Ø 8 | < 5 m |
| 4-40 | 8 m | 20 m | 400 kg | 3 m Ø 20 | 9 m Ø 10/12 | 50 l Ø 45 cm | 3 m Ø 8 | < 5 m |
| 4-50 | 8.5 m | 20 m | 400 kg | 3 m Ø 20 | 10 m Ø 10/12 | 50 l Ø 45 cm | 3 m Ø 8 | < 5 m |
| 4-60 | 9 m | 20 m | 800 kg | 4 m Ø 22/24 | 10 m Ø 12/14 | 65 l Ø 50 cm | 3 à 4 m Ø 10 | 5 à 7 m |
| 4-70 | 10 m | 20 m | 800 kg | 4 m Ø 22/24 | 11 m Ø 12/14 | 65 l Ø 50 cm | 3 à 4 m Ø 10 | 5 à 7 m |
| 4-80 | 10.5 m | 20 m | 800 kg | 5 m Ø 22/24 | 12 m Ø 12/14 | 65 l Ø 50 cm | 3 à 4 m Ø 10 | 5 à 7 m |
| 4-90 | 10.5 m | 20 m | 800 kg | 5 m Ø 22/24 | 12 m Ø 12/14 | 65 l Ø 50 cm | 3 à 4 m Ø 10 | 5 à 7 m |
| 4-100 | 11 m | 30 m | 1500 kg | 5 m Ø 24/28 | 11 m Ø 14/16 | 110 l Ø 60 cm | 3 à 4 m Ø 12 | 6 à 8 m |
| 4-110 | 12 m | 30 m | 1500 kg | 6 m Ø 24/28 | 11.5 m Ø 14/16 | 110 l Ø 60 cm | 3 à 4 m Ø 12 | 7 à 9 m |
| 4-120 | 12.5 m | 40 m | 1500 kg | 6 m Ø 24/28 | 11.5 m Ø 14/16 | 110 l Ø 60 cm | 3 à 4 m Ø 12 | 7 à 9 m |
| 4-130 | 13 m | 40 m | 2000 kg | 7 m Ø > 26 | 12 m Ø 16/18 | 150 l Ø 65 cm | 3 à 4 m Ø 12 à 14 | > 9 m |
| 4-140 | 13.5 m | 40 m | 2000 kg | 7 m Ø > 26 | 15 m Ø 16/18 | 150 l Ø 65 cm | 3 à 4 m Ø 12 à 14 | > 9 m |
| 4-150 | 13.5 m | 40 m | 2000 kg | 7 m Ø > 26 | 15 m Ø 16/18 | 150 l Ø 65 cm | 3 à 4 m Ø 12à 14 | > 9 m |

Le calibre de la ligne de mouillage est celui des bateaux prévus à ces emplacements, celui ci doit être ajusté à la taille du bateau.

Par contre les longueurs doivent être respectées.

Association des Plaisanciers de l’Anse de Bertheaume

Gestionnaire des mouillages

ANNEXE N5

Ligne de mouillage

Trez Hir Est

| N° ligne | hauteur d'eau maxi | Ecart sur la ligne | Masse corps mort | Chaîne dormante Longueur, Ø | Chaîne montante Longueur, Ø | Bouée Volume, Ø | Pantoire Longueur, Ø | Taille bateau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-10 | 7.5 m | 20 m | 400 kg | 2.5 m Ø 20 | 9 m Ø 10/12 | 50 l Ø 45 cm | 3 m Ø 8 | < 5 m |
| 5-20 | 7.5 m | 20 m | 400 kg | 2.5 m Ø 20 | 9 m Ø 10/12 | 50 l Ø 45 cm | 3 m Ø 8 | < 5 m |
| 5-30 | 8.5 m | 20 m | 400 kg | 3 m Ø 20 | 9 m Ø 10/12 | 50 l Ø 45 cm | 3 m Ø 8 | < 5 m |
| 5-40 | 9 m | 20 m | 800 kg | 3 m Ø 22/24 | 9.5 m Ø 12/14 | 65 l Ø 50 cm | 3 à 4 m Ø 10 | 5 à 7 m |
| 5-50 | 9.5 m | 20 m | 800 kg | 4 m Ø 22/24 | 10.5 m Ø 12/14 | 65 l Ø 50 cm | 3 à 4 m Ø 10 | 5 à 7 m |
| 5-60 | 10 m | 20 m | 800 kg | 4 m Ø 22/24 | 10.5 m Ø 12/14 | 65 l Ø 50 cm | 3 à 4 m Ø 10 | 5 à 7 m |
| 5-70 | 10 m | 20 m | 800 kg | 4 m Ø 22/24 | 10.5 m Ø 12/14 | 65 l Ø 50 cm | 3 à 4 m Ø 10 | 5 à 7 m |
| 5-80 | 10.5 m | 30 m | 1500 kg | 4 m Ø 24/28 | 11.5 m Ø 14/16 | 110 l Ø 60 cm | 3 à 4 m Ø 12 | 7 à 9 m |
| 5-90 | 10.5 m | 30 m | 1500 kg | 4 m Ø 24/28 | 11.5 m Ø 14/16 | 110 l Ø 60 cm | 3 à 4 m Ø 12 | 7 à 9 m |
| 5-100 | 11 m | 40 m | 1500 kg | 4 m Ø 24/28 | 12 m Ø 14/16 | 110 l Ø 60 cm | 3 à 4 m Ø 12 | 7 à 9 m |
| 5-110 | 11 m | 40 m | 2000 kg | 4 m Ø > 24/28 | 12 m Ø 16/18 | 110 l Ø 60 cm | 3 à 4 m Ø 12 à 14 | > 9 m |
| 5-120 | 11.5 m | 40 m | 2000 kg | 5 m Ø > 24/28 | 11.5 m Ø 16/18 | 110 l Ø 60 cm | 3 à 4 m Ø 12 à 14 | > 9 m |

Le calibre de la ligne de mouillage est celui des bateaux prévus à ces emplacements, celui ci doit être ajusté à la taille du bateau.

Par contre les longueurs doivent être respectées.

ANNEXE P

FORMULAIRE DE SUIVI DE BLOC

L'arrêté municipal, du 19 mai 2015, concernant le règlement intérieur d'exploitation pour définir les conditions d'exploitation de la zone de mouillages, stipule entre autres:

Article 4: Propriété des corps morts

Tout plaisancier, propriétaire d'un corps mort, qui libère son emplacement doit faire enlever son bloc ou le céder gratuitement à la commune s'il est en bon état, certifié par un plongeur professionnel. Tous les travaux d'enlèvement effectués sont à la charge du plaisancier.

En cas de non-respect de cette procédure, les travaux seront effectués par la mairie et facturés au propriétaire.

M. Mme : ………………………Prénom :…………………

Adresse :…………………

N° d’emplacement : …………………………………

Je cède mon corps mort à la commune de Plougonvelin.

Joindre le certificat de conformité.

Je récupère mon corps-mort.

Cocher la case de votre choix				Date 		signature

Document à adresser à : 	Mairie

rue des martyrs

29217 Plougonvelin

ANNEXE R

CERTIFICAT DE CONTROLE DE BLOC

Nom de la société : ……………………………………………………………………………………………………………..

Adresse de l'établissement:……………………………………………………………………………………………………

Nom et prénom du propriétaire du corps-mort:………………………………………………………………….
N° D'emplacement :……………….
Coordonnée GPS  :  Lattitude……………....…....       Longitude .........……...........
Caractéristiques du bloc :
- Aspect visuel :…………………………………………………………..

- forme :…………………………………………………………..
- dimensions :……………………………………………………
- poids :…………………………………………………………….
- diamètre minimal de l’organeau ou de la chaine coulée dans le bloc :

-  renseignements complémentaires :

………………………………………………………………………………………………………………………………………

- réutilisable : OUI	NON

Fait à…………………………………………………….Le……………………………………………

Signature et cachet de la société

ANNEXE S

SUIVI DE BLOC